会昌县城区便民自助洗车项目洗车机及配套设施采购需求

- 一、采购基本信息

- 1.采购标的：自助洗车机（含核心功能组件及基础耗材）、膜结构车棚（含膜材、钢材、基础配件及全套搭建施工）、场地改造服务。

- 2.采购数量：自助洗车机12台（对应12个洗车位）、膜结构车棚（投影面积约400㎡，分2个站点建设）、场地改造合计400㎡（2个站点）其中180㎡植草砖路面、220㎡沥青路面。

- 3.交付要求：（1）服务范围：包含设备生产运输、现场安装调试（含水电接驳）、膜结构车棚搭建、场地改造施工、运维人员操作培训等全流程服务；（2）交付周期：自合同签订之日起，30个日历天内完成所有设备安装、车棚搭建及场地改造，达到可正常运营状态；（3）验收标准：需提供设备出厂检测报告、膜结构车棚合规证明，交付时组织现场验收，确保功能、参数与本需求一致。

- 二、洗车机核心功能与规格参数

- （一）核心功能

- 支持高压清水冲洗、自动泡沫喷洒、吸尘、手部清洁、车身杀菌等功能，满足“一站式洗车”需求。

- （二）规格参数

- 1.主板：采用智能全联网主板，支持远程监控设备运行状态、实时统计洗车次数及收入数据、故障自动报警（短信/APP推送）；

- 2.水泵：3KW四级高压水泵，出水压力可切换（10MPa/12MPa），适配车身不同部位清洁需求；

- 3.高压水管：配备2根12米双层钢丝高压水管（耐压等级50MPa），耐磨、抗老化、不易破裂；

- 4.机身材质：1.5mm厚雪花镀锌板，表面经烤漆处理（防腐等级≥C2级），具备良好防水防锈性能；

- 5.水箱：120L大容量储水箱，内置液位监测装置，低液位时自动提醒补水；

- 6.吸尘器：1500W大功率，配备8米大管径吸气管，尘桶容积≥20L，吸力强劲，可快速清理内饰灰尘及杂物。

- （三）辅助配置

- 1.固定方式：底部设4个万向轮（带刹车）+4个升降支撑腿（可调节高度，适配不平地面）；

- 2.播报系统：内置智能语音导航（清晰提示操作步骤、剩余时长）；

- 3.恒温系统：标配碳晶板热保护系统，环境温度低于0℃时自动启动，防止水管冻裂；

- 4.悬臂：配套360°可旋转悬臂（不锈钢材质，长度≥1.5m），用于挂载水管、吸尘器管，避免缠绕；

- （四）能耗与耗材

- 1.能耗：单次洗车耗水量60-70L/辆，耗电量0.25度/辆；

- 2.耗材：每台设备配套1套基础耗材（含洗车毛巾2条、洗车专用海绵2块、轮胎刷1把、防滑手套2副、生物降解洗车液5L、泡沫剂3L），耗材需符合环保标准，提供检测报告。

- 三、膜结构车棚配置要求

- 1.规格参数：膜结构车棚分别对应2个站点，具体尺寸如下：①站点1：长30m×宽6m，投影面积约180㎡，覆盖6个洗车位；②站点2：长32m×宽7m，投影面积约220㎡，覆盖6个洗车位。

- 2.技术要求：①膜材：选用1100g/m²PVDF涂层聚酯膜（阻燃等级≥B1级，抗紫外线、自清洁，使用寿命≥10年），提供质保证书；②钢结构：主体采用国标Q235钢材（立柱规格≥150×150×5mm，横梁规格≥100×50×3mm），表面热镀锌+喷塑防腐（涂层厚度≥80μm），钢索强度≥1570MPa；③设计：膜材坡度≥5%（适配场地排水），车棚高度≥3.5m（确保车辆进出顺畅）。

- 四、场地改造范围及要求

- （一）地面改造内容及要求

- 1.180㎡植草砖地面改造：对原有植草砖及基层杂质进行清理后，再采用C20混凝土硬化（厚度≥15cm），表面拉毛处理，混凝土养护期≥7天，硬化后地面平整度误差≤3mm/2m；无起砂、开裂现象；

- 2.220㎡沥青路面改造：无需硬化，直接开挖水槽；

- 3.配套要求：改造过程中需同步预留洗车机水电接口（供水DN25管、供电4×6mm²电缆），与设备安装点位精准对齐，避免二次返工。

- （二）排水沟与沉淀池建设

- 1.排水沟配置：沿每个洗车位边缘及场地周边合理布置排水沟，与沉淀池连通，确保排水顺畅；水槽内深20cm*内宽20cm，砌砖水泥批灰，含镂空镀锌钢板。

- 2.沉淀池建设：按规范建设集中式三级沉淀池，总容积≥4m³，沟顶铺设镀锌钢格栅盖板（承重≥5kN/m²，格栅间距20mm，防杂物堵塞），盖板与地面平齐。

- 五、商务及服务要求

- 1.质保服务：提供不少于1年的整机免费质保，涵盖设备故障维修、配件更换、技术服务等所有费用；质保期满后仍需无偿提供设备平台终身管理服务。

- 2.售后服务：建立7×24小时响应机制，远程故障12小时内解决，需现场维修的一般故障24小时内到场，重大故障72小时内修复。

- 3.安装调试：中标方需提供设备安装所需的基建图纸，配合完成地面硬化、水电管线对接施工，负责设备定位、固定及调试至正常运行状态。

- 4.验收标准：设备安装后需进行试运行测试，连续72小时无故障运行，洗车效率达每台日均支持8次以上清洗，方可视为验收合格。